ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ТЕХНИЧКИ ОПИС

„Партерно уређење дела улице Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина  до улице Шафарикове) у Бачкој Паланци“.

Овим ЈЛС пројектом се обезбеђује уређење око 3000м2 јавне површине уз саобраћајницу – реконструкција пешачких стаза, пешачких прилаза, уређење паркинга са формирањем нових паркинг места, са озелењавањем и унапређењем атмосферске канализације на кат. парц. бр. 7303/5 к.о. Бачка Паланка-град.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| Димензије објекта: | Укупна површина парцела: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7303/5 КО Бачка Паланка — град | 66999 m2 |
|  | Површина земљишта под планираним објектима: |  |
|  | Површина под паркинг простором: | 737,20 m2 |
|  | Површина под пешачким стазама: | 1353,34 m2 |
|  | Површина под пешачим платоом: | 24,86 m2 |
|  | Површина под пешачким прилазима: | 16,93 m2 |
|  | Површина под колским улазима: | 584,94 m2 |
|  | Површина под простором за контејнере за смеће: | 19,22 m2 |
| Материјализација објекта: | Паркинг простор: | песак, дробљени камени материјал, елементи бетон—трава, бетонски елементи, бетон, земља, трава |
|  | Пешачке стазе/пешачки плато/пешачки прилази: | песак, дробљени камени материјал, бетонски елементи, бетон, земља, трава |
|  | Колски улази: | песак, дробљени камени материјал, бетонски елементи, бетон, земља, трава |
|  | Простор за контејнере за смеће: | песак, дробљени камени материјал, бетонски елементи, бетон, земља, трава |
|  | Остало: | PVC, челик, бетон, песак, земља |

САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Пројектом за извођење обухваћена је деоница улице Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина до улице Шафарикове) на катастарској парцели број 7303/5 КО Бачка Паланка — град у Бачкој Паланци.

Десна скретања са главног (улица Југословенске армије) на споредне правце (улице Жарка Зрењанина, Шафарикова и Бачка) и са споредних на главни правац обликована су хоризонталним кружним кривинама радијуса који је повезан са функционалном класификацијом површинских раскрсница. У зони раскрсница, као континуална физичка линија вођења примењени су бетонски ивичњаци 18/24cm у усправном положају, који су издигнути за 12cm у односу на површину коловоза. Како би се обезбедио потпуни визуелни континуитет линија, непосредно пре и после пешачких прелаза потребно је применити прелазне ивичњаке или извршити постепено упуштање ивичњака до висине од 6cm.

Планирана је изградња новог паркинг простора — 47 паркинг места са јужне стране саобраћајнице и 10 паркинг места са северне стране саобраћајнице. Сва постојећа паркинг места, која нису плански изграђена, комплетно се руше. Димензије паркинг места су 2,5x5,0 m са усправном шемом паркирања. Једино се у зони раскрснице улица Југословенске армије и Бачке планира изградња 6 паркинг места са косом шемом паркирања под углом од 60 °, димензије паркинг места су 2,3x5,0m. У оквиру паркинг простора са јужне стране саобраћајнице планирана је изградња два паркинг места намењена паркирању возила особа са инвалидитетом које захтевају већу ширину за излаз/улаз из/у возило, односно димензије датих паркинг места су 3,5x5,0m. Површина намењена изградњи паркинг простора рационално је искоришћена и паркиралиште ће бити оплемењено елементима пејзажне архитектуре. Површинске воде са паркинг простора одводиће се ка риголи која је постављена између паркинг простора и зелене површине, даље до сливника и потом у постојећи систем атмосферске канализације. Паркинг простор је од зелене површине одвојен бетонским ивичњацима 12/18cm у усправном положају, који су издигнути за 8cm у односу на површину паркинг простора. На местима уз коловоз, потребно је применити прелазне ивичњаке или извршити постепено упуштање ивичњака до висине од 4cm. Потребу за изградњом потпорног зида око паркинг простора са северне стране одредиће надзорни орган у току извођења радова на изградњи паркинг простора. Завршна обрада паркинг простора извршиће се применом елемената за поплочавање бетон—трава (растер елементи), дебљине 10cm. Разграничење појединачних паркинг места, спољно оивичење паркинга уз риголу, ивичњаке, коловоз и колске улазе, као и поплочавање паркинг места за возила особа са инвалидитетом извести применом бетонских плоча 40x40x6cm.

Планира се комплетно рушење коловозне конструкције постојећих и изградња нових пешачких стаза са обе стране саобраћајнице, просечне ширине 2,5m. Нагиб пешачке стазе је 2,0% ка зеленој површини. Такође, планира се реконструкција постојећег пешачког платоа испред пословног објекта на катастарској парцели број 5347 КО Бачка Паланка — град у Бачкој Паланци.  Површинске воде са пешачке стазе одводиће се ка риголи која је постављена између пешачке стазе и зелене површине, даље до сливника и потом у постојећи систем атмосферске канализације. Поред риголе постављају се бетонски ивичњаци 12/18 cm у усправном положају, који су издигнути за 8cm у односу на риголу. На месту где пешачка стаза прелази преко колског улаза ивичњаци се укидају. Завршна обрада извршиће се применом бетонских плоча, дебљине 6cm. На местима где пешачка стаза прелази преко колског улаза завршна обрада извршиће се применом бетонских плоча, дебљине 8 cm.

Такође, предвиђа се изградња пешачких прилаза — рампи (између паркинг простора и пешачке стазе) ширине 1,5m, у нагибу од максимално 8,0 %.  Пешачки прилази су од зелене површине одвојени бетонским ивичњацима 12/18cm у усправном положају, који су издигнути за 8cm у односу на површину пешачког прилаза. Пешачки прилаз, који се поставља уз колски улаз, од колског улаза је одвојен бетонским ивичњацима 12/18cm у усправном положају, који су издигнути за 8cm у односу на површину колског улаза. Завршна обрада извршиће се применом бетонских плоча, дебљине 6cm.

Планира се комплетно рушење коловозне конструкције постојећих и изградња нових колских улаза. Изградња нових колских улаза врши се на такав начин да подужни и попречни нагиб пешачке стазе остане непромењен. Површинске  воде са колских улаза одводиће се ка риголи која је постављена између пешачке стазе и зелене површине, даље до сливника и потом у постојећи систем атмосферске канализације. Колски улази су од зелене површине одвојени бетонским ивичњацима 12/18cm у усправном положају, који су издигнути за 8cm у односу на површину колског улаза. На местима уз коловоз, потребно је применити прелазне ивичњаке или извршити постепено упуштање ивичњака до висине од 4cm. Колски улази су од коловоза одвојени бетонским ивичњацима 12/18cm у положеном положају, са нето висином од 4cm изнад површине коловоза. Завршна обрада извршиће се применом бетонских плоча, дебљине 8cm. Поред колских улаза испред вишепородичних стамбених објеката предвиђа се изградња простора за контејнере за смеће. Завршну обраду простора за контејнере за смеће представља армирани бетон МБ20.

Постојећи објекти у уличном коридору, који се задржавају, су: летња башта испред угоститељског објекта на катастарској парцели број 5315/1 КО Бачка Паланка — град у Бачкој Паланци и паркинг простор испред вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3236/1 КО Бачка Паланка — град у Бачкој Паланци.

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

Нивелета пешачких стаза прати постојећу нивелету терена са неопходним изменама у погледу испуњавања граничних вредности пројектних елемената нивелационог плана.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ

У попречном смислу пешачке стазе су пројектоване са нагибом 2,0 % према риголи; паркинг простор је пројектован са нагибом ~4,0 % према риголи; пешачки прилази — рампе су пројектоване у нагибу од максимално 8,0 % према риголи.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА

растер елементи/бетонске плоче 40x40cm 10(6)cm

дробљени камени материјал 4—8 mm 5cm

дробљени камени материјал 0—31,5mm 25cm

песак 20cm

Укупно: 60(56)cm

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА, ПЕШАЧКОГ ПЛАТОА И ПЕШАЧКИХ ПРИЛАЗА

бетонске плоче 20x20cm и 10x10cm 6(8)cm

дробљени камени материјал 4—8 mm 5 cm

дробљени камени материјал 0—31,5 mm 20 cm

песак 20cm

Укупно: 51(53) cm

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА КОЛСКИХ УЛАЗА

бетонски плоче 20x20 cm 8 cm

дробљени камени материјал 4—8 mm 5 cm

дробљени камени материјал 0—31,5 mm 20 cm

песак 20 cm

Укупно: 53 cm

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА ПРОСТОРА ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ЗА СМЕЋЕ

армирани бетон МБ20

(арматурна мрежа Q188 на PVC дистанцерима)

10 cm

дробљени камени материјал 0—31,5 mm 10 cm

песак 20 cm

Укупно: 40 cm

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Планирани су следећи радови:

— изградња ригола уз пешачку стазу и паркинг простор;

— постављање олучњака и повезивање олучних вертикала са сливницима и сливника са атмосферском канализацијом;

— изградња сливника са сливничким решеткама уз пешачку стазу и паркинг простор;

— повезивање сливника са постојећом атмосферском канализацијом са северне стране улице;

— реконструкција постојећих шахтова и шахт поклопаца;

— уклањање постојећег бетонског канала и пропуста испод колских улаза са јужне стране улице;

— изградња колектора атмосферске канализације на месту постојећег канала са јужне стране улице;

— повезивање на постојећу атмосферску канализацију у улици Жарка Зрењанина са јужне стране улице;

— изградња ревизионих шахтова.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

За улицу Југословенске армије коришћене су постојеће стационаже чиме третирана деоница почиње на стационажи km 0+610.73 и завршава се на стационажи km 0+929.65.

За улице Шафариковa, Бачка и Жарка Зрењанина дефинисана је локална стационажа, пошто на њима није било измене постојеће саобраћајне сигнализације.

На новопројектованим паркинг просторима дефинисана су два паркинга за инвалиде, која су посебно означена и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Пројектована саобраћајна сигнализација је стандардних димензија круг пречника 600 mm, троугао странице 900 mm, квадрат димензија 600х600 mm и допунске табле димензија 600х300 mm и израђује се од ретрорефлектујућег материјала класе I.

Нестандардни саобраћајни знакови су допунске табле са симболима аутобуса и камиона и знак II-6.2 "забрана саобраћаја за камионе и аутобусе", који се морају израдити у складу са Прописима и Правилником који дефинише ову област.

Хоризонтална сигнализација се задржава у постојећем стању на терену.

Обухват пројекта

Улица Југословенске армије (од улице Жарка Зрењанина  до улице Шафарикове) у Бачкој Паланци.

Остали подаци

Кодекс понашања (ЕСХС) који обезбеђује усаглашеност са својим обавезама у области животне средине, друштва, здравља и безбедности (ЕСХС) као и Стратегија управљања и планови имплементације (МСИП) за управљање (ЕСХС) ризицима чине саставни део понуде.

Све информације везане за Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа (LIID) налазе се на линку: https://backapalanka.rs/dokumentacija-2/

Следећа документа, којима се може приступити преко горе наведеног линка чине саставни део техничког описа и уговора:

- Пројекат за извођење (ПЗИ)

- Контролна листа плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа)

- План укључивања заинтересованих страна (СЕП)

- План генералне регулације Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 12/2020)

Све трошкове који произилазе из обавеза које су додељене извођачу у оквиру Контролне листе плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа) и Плана укључивања заинтересованих страна (СЕП), понуђач (извођач) треба да обрачуна и укључи у одговарајуће позиције Обрасца структуре цене.